- Перечислить все сетевые утилиты.

Ping

Tracert

Route

Netstat

Arp

Nslookup

Hostname

Ipconfig

Nbtstat

Net

- Перечислить все уровни модели OSI/ISO. Описать назначение каждого уровня.

Прикладной – определение способа взаимодействия пользователей с системой (определение интерфейса); Интерфейс взаимодействия пользователя с сетью.

Представительский – представление данных в едином (общем) формате и виде; кодирование, шифрование, сжатие.

Сеансовый – установка, поддержание и разрыв сеанса.

Транспортный – контроль передачи данных, разбиение данных на блоки, индексация блоков данных.

Сетевой –  определение маршрута и логическая адресация.

Канальный – Передача данных между устройствами в одной сети. Разделен на два подуровня: LLC (управление) и MAC (доступ к среде); обеспечение доступа к среде передачи, обеспечение достоверности принимаемых данных (на основе алгоритмов контрольных сумм).

Физический – Передача битов по физической среде (кабель, радиоволны); определяет свойства среды передачи данных и способы её соединения с сетевыми адаптерами.

- Поясните понятие сетевой протокол.

Сетевой протокол — набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами.

Протокол – набор правил и соглашений, описывающих процедуры взаимодействия каждого уровня модели с соседними уровнями.

- Указать где в OSI/ISO проходит граница между аппаратным и программным обеспечением.

Между подуровнем управлением логической связью (LLC) и подуровнем управления доступом к среде передачи данных (MAC).

- Определить понятие CSMA/CD.

- Как называется программное обеспечение реализующий подуровень LLC канального уровня.

Драйвер.

- Что определяет спецификация NDIS?

- Свойства ненадежных протоколов. Примеры ненадежных и надежных протоколов.

1) отсутствие механизмов обеспечения надежности;

2) отсутствие гарантий доставки;

3) отсутствие обработки соединений;

4) отсутствие буферизации;

5) отсутствие фрагментации;

6) отсутствие соединения.

TCP. UDP.

Основными свойствами протокола являются:

1) отсутствие механизмов обеспечения надежности: пакеты не упорядочиваются, и их прием не подтверждается;

2) отсутствие гарантий доставки: пакеты оправляются без гарантии доставки, поэтому процесс Прикладного уровня (программа пользователя) должен сам отслеживать и обеспечивать (если это необходимо повторную передачу);

3) отсутствие обработки соединений: каждый оправляемый или получаемый пакет является независимой единицей работы; UDP не имеет методов установления, управления и завершения соединения между отправителем и получателем данных;

4) UDP может по требованию вычислять контрольную сумму для пакета данных, но проверка соответствия контрольной сумы ложится на процесс Прикладного уровня;

5) отсутствие буферизации: UDP оперирует только одним пакетом и вся работа по буферизации ложится на процесс Прикладного уровня; 28

6) UDP не содержит средств, позволяющих разбивать сообщение на несколько пакетов (фрагментировать) – вся эта работа возложена на процесс Прикладного уровня.

- Перечислить все уровни модели TCP/IP. Описать назначение каждого уровня. Привести примеры протоколов каждого уровня.

Прикладной: HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, POP3

Транспортный: TCP, UDP

Межсетевой: IP, ICMP, ARP, RARP

Доступа к сети: Ethernet, SLIP, PPP

| ISO/OSI | TCP/IP |  |
| --- | --- | --- |
| Прикладной | Прикладной | На этом уровне находятся службы TCP/IP и прикладные системы пользователя. |
| Представительский |  |  |
| Сеансовый |  |  |
|  | Транспортный | Обеспечивает сквозную доставку данных произвольного размера по сети между прикладными процессами, запущенными на узлах сети (UDP – ориентирован на сообщения, TCP – на соединение). |
| Транспортный |  |  |
| Сетевой | Межсетевой | Осуществляет перенос между сетями различных типов адресной информации в унифицированной форме. Сборка и разборка пакетов при передаче их между сетями с различными максимальными значениями |
| Канальный |  | длины пакета (IP, ICMP, ARP). |
|  | Уровень доступа к сети | Используются протоколы, обеспечивающие создание локальных сетей или соединений с глобальными сетями (Ethernet, PPP). |
| Физический |  |  |

### 1. Уровень доступа к сети (Network Access Layer)

Назначение:
Отвечает за физическую передачу данных по среде (проводу, Wi-Fi и т.д.) и за организацию связи между соседними устройствами.
Он определяет, как данные упаковываются в кадры, как они отправляются, принимаются и проверяются на ошибки.
Фактически объединяет функции физического и канального уровней модели OSI.

Примеры протоколов:
Ethernet, Wi-Fi (IEEE 802.11), PPP, Frame Relay, ARP.

### 2. Межсетевой уровень (Internet Layer)

Назначение:
Отвечает за доставку пакетов между разными сетями и определяет маршрут передачи данных.
На этом уровне данные получают IP-адреса, а маршрутизаторы выбирают лучший путь к получателю.
Также здесь контролируется передача ошибок и диагностика сети.

Примеры протоколов:
IP (IPv4, IPv6), ICMP, IGMP.

### 3. Транспортный уровень (Transport Layer)

Назначение:
Обеспечивает надёжную передачу данных между приложениями на разных устройствах.
Разбивает данные на сегменты, контролирует их доставку и порядок следования.
Этот уровень гарантирует, что данные придут именно туда, куда нужно, и в правильной последовательности.

Примеры протоколов:

- TCP — обеспечивает надёжную доставку с подтверждениями и контролем ошибок.

- UDP — передаёт данные без подтверждений (быстрее, но менее надёжно).

### 4. Прикладной уровень (Application Layer)

Назначение:
Отвечает за взаимодействие сетевых приложений с пользователем.
На этом уровне работают все сетевые службы и протоколы, через которые приложения получают доступ к сети (браузер, почта, файлообмен).

Примеры протоколов:
HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3, Telnet, DHCP.

- Поясните понятия хост, адрес хоста, имя хоста.

Хост – устройство, имеющее IP-адрес.

Адрес хоста – ip адрес хоста.

Имя хоста - это доменное имя.

- Какая организация поддерживает сетевые протоколы Internet. Как называются документы, описывающие эти протоколы.

IETF (Internet Engineering Task Force).

RFC (Request for Comments).

- Что такое МАС-адрес? Структура Ethernet МАС-адреса.

- Как посмотреть MAC-адрес сетевой карты на компьютере?

Физический адрес в ipconfig /all.

- Основное назначение межсетевого уровня.

- Структура IP-адреса.

Адрес IP представляет собой 32-разрядное двоичное число, разделенное на группы по 8 бит, называемых октетами. Например, 00010001 11101111 00101111 01011110.

IP-адрес состоит из двух логических частей – номера подсети (ID подсети) и номера узла (ID хоста) в этой подсети. При передаче пакета из одной подсети в другую используется ID подсети. Когда пакет попал в подсеть назначения, ID хоста указывает на конкретный узел в рамках этой подсети.

128 бит по 8 в каждом через двоеточие.

- Типы IP-адресации. Классы адресов Internet.

Класс	Диапазон первого октета	Назначение	Маска по умолчанию

A	1 – 126	Очень большие сети	255.0.0.0 (/8)

B	128 – 191	Средние сети (университеты, крупные компании)	255.255.0.0 (/16)

C	192 – 223	Небольшие сети (малый бизнес, провайдеры для клиентов)	255.255.255.0 (/24)

D	224 – 239	Multicast (групповая рассылка)	-

E	240 – 254	Экспериментальные, зарезервированные	-

Адрес 127.0.0.0 зарезервирован для loopback.

- Поясните понятия   публичный IP-адрес и частный IP-адрес.

- Как посмотреть IP-адрес компьютера.

Ipconfig /all ip v4.

- Как протестировать IP-соединение в локальной сети?

Ping address.

- Как получить перечень сетевых узлов между двумя хостами?

Tracert.

- Перечислите параметры настройки TCP/IP.

Маска сети, адрес локального шлюза, адреса серверов DNS, ip

- Поясните понятие маска подсети.

Маска – 32-битная последовательность, в которой идёт непрерывная последовательность единиц, за которой следует непрерывная последовательность нулей. Двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети.

- Основные отличия между IPv4 и IPv6.

Формат IPv4: 32-битный адрес, записывается как 4 числа от 0 до 255, разделенных точками. Пример: 192.168.1.1.

Формат IPv6: 128-битный адрес, записывается как 8 групп из четырех шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями. Пример: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

- Поясните понятие сетевой порт. На каком уровне модели TCP/IP это понятие определено.

Идентификационный номер процесса, получающего или отправляющего данные с помощью транспортного уровня. Определено на транспортном уровне модели TCP/IP.

- Как классифицируются сетевые порты.

| Хорошо известные номера портов | 0 – 1023 |
| --- | --- |
| Зарегистрированные номера портов | 1024 – 49151 |
| Динамические (эфемерные) номера портов | 49152– 65535 |

- Как посмотреть какими программами заняты сетевые порты на компьютере?

Netstat.

- Поясните понятие архитектура клиент/сервер.

Архитектура клиент–сервер (client-server architecture) – это концепция информационной сети, в которой основная часть ее ресурсов сосредоточена в серверах, обслуживающих своих клиентов

- Что такое сетевая служба. Приведите примеры сетевых служб.

Сетевая служба – программная реализация протоколов сетевого уровня. DNS, DHCP, Telnet, FTP.

Чаще всего фоновая программа, ожидающая действий юзера и отвечающая на них. Сетевая служба – программная реализация протоколов сетевого уровня.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – это сетевая служба (и протокол) Прикладного уровня TCP/IP, обеспечивающая выделение и доставку IP-адресов и сопутствующей конфигурационной информации (маска сети, адрес локального шлюза, адреса серверов DNS и т.п.) хостам.  Применение DHCP дает возможность отказаться от фиксированных IP-адресов в зоне действия сервера DHCP.  Описание протокола DHCP содержится в документах: RFC 1534, 2131, 2132, 2141.

- Поясните понятие интерфейс внутренней петли.

Loopback — это виртуальный сетевой интерфейс, который существует только внутри операционной системы.

Интерфейс внутренней петли (loopback interface) – интерфейс, который позволяет двум прикладным процессам, находящимся на одном хосте, обмениваться данными посредством протокола TCP/IP. При этом, как обычно, формируются дейтаграммы, но они не покидают пределы одного хоста. Для интерфейса внутренней петли, зарезервирована сеть 127.0.0.0. В соответствии с общепринятыми соглашениями, большинство операционных систем назначают для интерфейса внутренней петли адрес 127.0.0.1 и присваивают символическое имя localhost.

Рисунок 2.6.1. Схема работы интерфейса внутренней петли

- Назначение сетевых служб DNS и DHCP.

DNS: Службу DNS можно рассматривать, как распределенную иерархическую базу данных, основное назначение которой отвечать на два вида запросов: выдать IP-адрес по символическому имени хоста и наоборот – выдать символическое имя хоста по его

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

- Организация, ведающая распределением IP-адресов, поддержкой сетевых доменов Internet верхнего уровня, регистрацией портов.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

- Поясните понятие сетевой сокет.

Сокеты (англ. socket — разъём) — название программного интерфейса для обеспечения обмена данными между процессами. Процессы при таком обмене могут исполняться как на одной ЭВМ, так и на различных ЭВМ, связанных между собой сетью.

Сокет — абстрактный объект, представляющий конечную точку соединения.

Сокет – совокупность IP-адреса и номера порта; используется для идентификации прикладного процесса в сети.

Совокупность адрес + порт.

- Назначение стандарта POSIX.

Стандарт POSIX (Portable Operating System Interface for Unix) – это набор документов, описывающих интерфейсы между прикладной программой и операционной системой.  Стандарт создан для обеспечения совместимости различных Unix-подобных операционных систем и переносимости исходных программ на уровне исходного кода.

Прикладной софт + ОС.

- Структура TCP/IP TCP-сервера. Все функции и все параметры функций.

int WSAGetLastError(void);   // Получить диагностирующий код ошибки > код

int WSAStartup(		// инициализировать библиотеку WS2_32.DLL > 0 : !0

WORD         	ver,  	//[in]  версия  Windows Sockets

lpWSAData    	wsd   	//[out] указатель на WSADATA

);

int WSACleanup(void);  // завершить  работу с библиотекой  WS2_32.DLL > 0 : SOCKET_ERROR

SOCKET socket(	// создать сокет  > дескриптор сокета : INVALID_SOCKET

int    af,   	//[in]  формат адреса  (AF_INET для стека TCP/IP)

int    type,	//[in]  тип сокета   (SOCK_DGRAM (UDP), SOCK_STREEM (TCP))

)

int    prot  	//[in]  протокол (NULL для TCP/IP)

);

SOCKET closesocket(  // закрыть существующий  сокет > нуль : SOCKET_ERROR

SOCKET s,    //[in] дескриптор сокета

);

int bind(		// связать сокет с параметрами > нуль : SOCKET_ERROR

SOCKET s,            // [in] сокет

cost struct sockaddr_in*  a, //[in] указатель на SOCKADDR_IN

int    la                   // [in] длина SOCKADDR_IN в байтах

)

u_short htons (	// преобразовать  u_short в формат TCP/IP > 16  битов в формате TCP/IP

u_short hp  // [in] 16 битов данных

);

int listen(		// переключить сокет в режим прослушивания > нуль : SOCKET_ERROR

SOCKET s,    	// [in] дескриптор связанного сокета

int    mcq, 	// [in] максимальная длина очереди

);

SOKET accept(	// разрешить подключение к сокету > декср-р нового сокета : INVALID_SOCKET

SOCKET s,          // [in]  дескриптор связанного сокета

struct sockaddr_in* a,	// [out] указатель на SOCKADDR_IN

int* la               	// [out] указатель на длину SOCKADDR_IN

);

int connect (	// установить соединение с сокетом > нуль : SOCKET_ERROR

SOCKET s,          // [in] дескриптор связанного сокета

struct sockaddr_in* a, // [in] указатель на SOCKADDR_IN

int  la                // [in] длина SOCKADDR_IN в байтах

);

int send (		// отправить данные по установленному каналу > кол-во байт : SOCKET_ERROR

SOCKET s,        // [in] дескриптор сокета (канал для передачи)

const char* buf, // [in] указатель буфер данных

int  lbuf,       // [in] количество байт данных в буфере

int  flags       // [in] индикатор особого режима маршрутизации

);

int recv (		// принять данные по установленному каналу > кол-во байт : SOCKET_ERROR

SOCKET s,        // [in] дескриптор сокета (канал для приема)

const char* buf, // [in] указатель буфер данных

int  lbuf,       // [in] количество байт данных в буфере

int  flags       // [in] индикатор

);

- Структура TCP/IP TCP-клиента. Все функции и все параметры функций.

WSAStartup - инициализация библ.

параметры :

версия винсокета

адрес на структура WSADATA(содержит всю инфу о состоянии ,версии ,реализации винсокета)

socket - создание TCP-сокета sS. указывается параметр

тип адресов(ипв4)

SOCK_STREAM, который говорит о том, что будет устанавливаться соединение, т.е. TCP-сокет.

протокол по умолчанию

bind - привязка сокета к порту, айпи-адресу, указание допустимых адресов

listen - начало прослушивания входящих запросов на соединение, также указывается максимальное количество очереди подключения.

accept - принятие подключения. создание нового сокета между клиентом и сервером sC

recv/send - получение/отправка данных, указывается сокет, буфер, где хранится сообщение, размер буфера.

closesocket sC - закрытие соединения с клиентом

closesocket sS - закрытие серверного сокета

WSACleanup - освобождение ресурсов библиотеки

⚙️ Структура TCP/IP TCP-клиента (по Winsock)

1. Инициализация библиотеки Winsock

WSAStartup(MAKEWORD(2, 0), &wsaData);

- Назначение: инициализация работы с сетевыми функциями Windows.

- Параметры:

  - MAKEWORD(2, 0) — версия Winsock (2.0).

  - &wsaData — структура WSADATA, куда записывается информация о реализации.

- Возвращает: 0 при успехе, иначе — код ошибки.

2. Создание сокета

sS = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, NULL);

- Назначение: создание сокета — сетевой конечной точки.

- Параметры:

  - AF_INET — адресное семейство (IPv4).

  - SOCK_STREAM — тип сокета (потоковый, используется TCP).

  - NULL — протокол (по умолчанию TCP).

- Возвращает: дескриптор сокета (SOCKET) или INVALID_SOCKET при ошибке.

3. Заполнение структуры с адресом сервера

SOCKADDR_IN serv;

serv.sin_family = AF_INET;

serv.sin_port = htons(2000);

serv.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");

- Назначение: задать параметры удалённого сервера.

- Поля структуры SOCKADDR_IN:

  - sin_family — семейство адресов (AF_INET).

  - sin_port — порт (в сетевом порядке байт, поэтому используется htons()).

  - sin_addr.s_addr — IP-адрес сервера (inet_addr() преобразует строку в число).

4. Установка соединения с сервером

connect(sS, (sockaddr*)&serv, sizeof(serv));

- Назначение: установить TCP-соединение с сервером.

- Параметры:

  - sS — сокет клиента.

  - (sockaddr*)&serv — указатель на структуру с адресом сервера.

  - sizeof(serv) — размер структуры.

- Возвращает: 0 при успехе, SOCKET_ERROR при ошибке.

5. Отправка данных серверу

send(sS, obuf.c_str(), obuf.length() + 1, NULL);

- Назначение: отправка данных по установленному соединению.

- Параметры:

  - sS — сокет.

  - obuf.c_str() — указатель на буфер (строка).

  - obuf.length() + 1 — длина данных (включая '\0').

  - NULL — флаги (обычно 0).

- Возвращает: количество отправленных байт или SOCKET_ERROR.

6. Приём данных от сервера

recv(sS, ibuf, sizeof(ibuf), NULL);

- Назначение: приём данных от сервера.

- Параметры:

  - sS — сокет.

  - ibuf — буфер для приёма.

  - sizeof(ibuf) — размер буфера.

  - NULL — флаги.

- Возвращает: количество принятых байт, 0 (соединение закрыто) или SOCKET_ERROR.

7. Завершение работы

closesocket(sS);

WSACleanup();

- Назначение: закрыть соединение и освободить ресурсы Winsock.

- Функции:

  - closesocket(sS) — закрывает сокет.

  - WSACleanup() — завершает работу библиотеки Winsock.

🧩 Сводная схема работы TCP-клиента:

| Этап | Функция | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | WSAStartup() | Инициализация Winsock |
| 2 | socket() | Создание TCP-сокета |
| 3 | Заполнение SOCKADDR_IN | Настройка адреса сервера |
| 4 | connect() | Подключение к серверу |
| 5 | send() | Отправка данных |
| 6 | recv() | Приём данных |
| 7 | closesocket() / WSACleanup() | Завершение работы |

🔹 Подробное объяснение всех функций и их параметров

1. WSAStartup(MAKEWORD(2, 0), &wsaData)

Назначение: инициализация библиотеки Winsock.
Без этого ни одна функция работы с сокетами не будет работать.

Параметры:

- MAKEWORD(2,0) — версия Winsock (2.0).

- &wsaData — структура WSADATA, куда библиотека запишет информацию о себе.

Возвращает:
0 при успехе, иначе код ошибки (используется WSAGetLastError()).

2. socket(AF_INET, SOCK_STREAM, NULL)

Назначение: создаёт сокет.

Параметры:

- AF_INET — семейство адресов (IPv4).

- SOCK_STREAM — тип сокета: потоковый (TCP).

- NULL (или 0) — протокол по умолчанию для TCP.

Возвращает:
Дескриптор сокета типа SOCKET или INVALID_SOCKET при ошибке.

3. SOCKADDR_IN serv;

Назначение: структура, описывающая адрес сокета (IP + порт).

Основные поля:

- sin_family = AF_INET — семейство адресов.

- sin_port = htons(2000) — порт (функция htons переводит из хостового порядка байт в сетевой).

- sin_addr.s_addr = INADDR_ANY — слушать все IP-адреса, назначенные машине.

4. bind(cC, (LPSOCKADDR)&serv, sizeof(serv))

Назначение: привязывает созданный сокет к конкретному IP-адресу и порту.

Параметры:

- cC — дескриптор сокета.

- (LPSOCKADDR)&serv — указатель на структуру с адресом и портом.

- sizeof(serv) — размер структуры.

Возвращает:
0 при успехе, SOCKET_ERROR при ошибке.

5. listen(cC, SOMAXCONN)

Назначение: переводит сокет в режим ожидания входящих соединений.

Параметры:

- cC — дескриптор сокета.

- SOMAXCONN — максимальное число ожидающих соединений (обычно системный максимум).

Возвращает:
0 при успехе, SOCKET_ERROR при ошибке.

6. accept(cC, (sockaddr)&clnt, &lclnt)*

Назначение: принимает входящее соединение и создаёт новый сокет для общения с клиентом.

Параметры:

- cC — слушающий сокет (от listen).

- (sockaddr*)&clnt — структура, куда будет записан адрес клиента.

- &lclnt — размер структуры клиента.

Возвращает:
Новый сокет cS для обмена с конкретным клиентом, либо INVALID_SOCKET при ошибке.

7. recv(cS, ibuf, sizeof(ibuf), NULL)

Назначение: принимает данные от клиента.

Параметры:

- cS — сокет клиента.

- ibuf — буфер, куда помещаются данные.

- sizeof(ibuf) — максимальный размер данных для приёма.

- NULL — флаги (обычно 0).

Возвращает:
Количество реально принятых байт или SOCKET_ERROR.

8. send(cS, ibuf, libuf, NULL)

Назначение: отправляет данные клиенту.

Параметры:

- cS — сокет клиента.

- ibuf — буфер с данными для отправки.

- libuf — длина отправляемых данных.

- NULL — флаги (обычно 0).

Возвращает:
Количество реально отправленных байт или SOCKET_ERROR.

9. closesocket(cS)

Назначение: закрывает соединение с клиентом.
(Аналог close() в Unix, но только для сокетов Windows.)

Параметры:

- cS — сокет, который нужно закрыть.

10. WSACleanup()

Назначение: завершает работу с библиотекой Winsock, освобождает ресурсы.

Параметры: отсутствуют.
Возвращает: 0 при успехе, SOCKET_ERROR при ошибке.

⚙️ Дополнительно используемые функции в коде

- inet_ntoa(clnt.sin_addr) — преобразует IP-адрес клиента в строку формата "xxx.xxx.xxx.xxx".

- ntohs(clnt.sin_port) — преобразует порт клиента из сетевого формата в читаемый вид.

- clock_t start, end; clock() — измерение времени обмена.

- SetErrorMsgText() — (пользовательская функция, не из Winsock) выводит сообщение об ошибке с её кодом.

- WSAGetLastError() — возвращает код последней ошибки Winsock.

🧠 Итоговая структура TCP-сервера

| Этап | Функции | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | WSAStartup() | Инициализация Winsock |
| 2 | socket() | Создание сокета |
| 3 | bind() | Привязка IP и порта |
| 4 | listen() | Ожидание клиентов |
| 5 | accept() | Принятие клиента |
| 6 | recv() / send() | Обмен данными |
| 7 | closesocket() / WSACleanup() | Завершение работы |